тема 5. Типология архитектурной среды

Признаком, определяющим разнообразие типов зданий и сооружений, является их функциональное назначение. Таким образом, выделяют жилую, производственную и общественную деятельность человека

Производственная среда

Дизайнер производственной среды стоит перед двойной задачей: продемонстрировать визуальный эффект индустриальной стихии и предусмотреть комфорт, физический и психологический, для работающих здесь людей. Именно производственное пространство есть основная сфера приложения концепций и конкретных разработок рационального дизайна. Пространственная структура промышленных объектов определяется производственной технологией, агрегатным видом предмета труда, параметрами оборудования.

Пространственная структура предприятий строится на встречном движении двух потоков: предметов труда и работников, определяющих функциональное зонирование предприятий, организацию и последовательность производственного цикла.

Один поток движется от места разгрузки и склада сырья, к заготовительным и подсобным цехам и, наконец, основным цехам, к которым с другой стороны направляется поток рабочих и служащих через административно-бытовые корпуса.

Практика промышленного строительства ориентировалась до недавнего времени на использование преимущественно унифицированных индустриальных зданий и сооружений, формируемых на основе железобетонного, стального или смешанного каркаса с ограждающими конструкциями из железобетона. Разработанные в отраслевых проектных институтах и собранные из конструктивных элементов, серийно выпускаемых строительными комбинатами, эти производственные здания до сих пор составляют основной фонд.

Административно-бытовые службы предприятия размещаются централизованно или рассредоточено по цехам; по своему пространственно-конструктивному решению — в отдельно стоящем или примыкающем здании, а также внутри цеха (встроенные). Ряд вспомогательных служб общезаводского масштаба — администрация предприятия, конструкторские бюро, клуб, службы общепита и медицины — формирует заводоуправление. Санитарно-бытовые службы проектируются, как правило, при каждом цехе. В их состав входят гардеробные домашней, уличной и рабочей одежды, блок душевых, умывальников, уборных, комнат личной гигиены, помещения цеховой администрации, столовой (буфета), медпункта. В цехах с тяжелыми условиями работы или, напротив, требующих стерильной чистоты, эти службы дополняются помещениями обработки рабочей одежды с санпропускниками, кладовыми специнвентаря, комнатами для обогрева, фотариями и т.д.

Состав помещений и планировочная специфика административно-бытового корпуса (АБК) регламентируются санитарной характеристикой производственных процессов:

- в группу I входят производства, безвредные по условиям работы;

- в группу II  включены производства с большей долей физического труда в неблагоприятной метеорологической обстановке;

- в группе III  собраны процессы, проходящие в агрессивной химической среде, связанные с загрязнением одежды;

- к группе IV  относятся производства, требующие особого режима и чистоты (часовое производство, электроника, фармацевтика).

В соответствии с санитарно-техническими требованиями для групп I, II, III  гардеробно-душевые блоки могут объединять помещения для хранения рабочей и домашней одежды. Для остальных групп они проектируются раздельными. Связь отдельностоящих АБК с цехами осуществляется через закрытые надземные, подземные переходы.